учебная ИНСПЕКЦИя ОТДЕЛЕНИЯ ядерной МЕДИЦИНЫ

## ВВЕДЕНИЕ

Регулирующий орган должен регулярно проводить инспекции отделений ядерной медицины. Цель инспекции - убедиться, что данное отделение работает в соответствии с лицензией. Проверка должна охватывать все аспекты радиационной защиты. В случае нарушения какого-либо условия лицензии, лицензиат обязан, в случае необходимости:

- расследовать нарушения и его причины, обстоятельства и последствия;

- принять надлежащие меры для устранения обстоятельств, которые привели к нарушению, и не допустить повторения подобных нарушений;

- сообщать регулирующему органу, а также, когда это необходимо, другим соответствующим организациям,  причины нарушения и корректирующие или превентивные меры, которые были или будут приняты; и

- принимать любые другие действия, необходимые в соответствии с требованиями регулирующего органа.

Отсутствие корректирующих или превентивных мер, принятых в разумные сроки, является основанием для изменения, приостановки или аннулирования любого разрешения, которое было выдано ранее регулирующим органом.

ЦЕЛЬ

Целью этого практического занятия является проведение тренировочной проверки отделения ядерной медицины, в соответствии с прилагаемым ниже стандартным протоколом (МАГАТЭ).

ПРОЦЕДУРА

Посещая отделение ядерной медицины, студент должен получить возможность пообщаться с ключевыми людьми, ознакомиться с оборудованием и ведущимеся записями.

I-ИДЕНТИФИЦИРУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| I-1. | Название учреждения: | __________________________________ __________________________________ |
| --- | --- | --- |
| I-2. | Адрес объекта: | __________________________________ __________________________________ __________________________________ |
| I-3. | Телефон / факс / электронная почта: | Голос: __________Факс:_____________ Электронная почта:_____________________________ |
| I-4. | Номер разрешения: | __________________________________ |
| I-5. | Имя и квалификация должностного лица по вопросам радиационной защиты: | Имя: __________________________________ Степень:__________________________ Сертификация: _____________________ Опыт: ____________________________ __________________________________ |
| I-6. | Имена и квалификации имеющихся квалифицированных специалистов: Физика ядерной медицины: Имя: ____________________________ Степень: __________________________ Сертификация: ____________________ Опыт: ____________________________ __________________________________ __________________________________ | Врач: Имя:_____________________________ Степень:___________________________ Сертификация:_____________________ Опыт:____________________________ __________________________________ __________________________________ Специализация:_____________________ Имя:______________________________ Степень:___________________________ Сертификация:_____________________ Опыт:_____________________________ __________________________________ __________________________________ |
| I-7. | Имя и должность ответственного представителя юридического лица: | __________________________________ __________________________________ |

II- ПРОВЕРКА БЕЗОПАСНОСТИ

Требования, связанные с этим разделом, могут быть найдены в приложении IV к ОНБ "Потенциальное облучение: безопасность при обращении с источниками".

II-1.	Описание использования радиоактивных материалов

| Радионуклидные / фармацевтические | Максимальная активность в одно время (Bq) | Физические / химические формы | Использование |
| --- | --- | --- | --- |
| Пример: Тс-99m генератор | Пример: 37 GBq | Пример: натрий пертехнетат | Пример: диагностическая визуализация |

II-2.	Описание измерения и обращения с оборудованием

| Тип оборудования | Производитель | Модель №: | Номер: | Комментарии: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Калибратора активности (дозкалибратор) |  |  |  |  |
| Визуализационное оборудование |  |  |  |  |
| Экранирование шприца |  |  |  |  |
| Персональные экраны (L-Blocks) |  |  |  |  |
| Щипцы |  |  |  |  |
| Пинцет, зажим |  |  |  |  |
| Свинцовые блоки |  |  |  |  |
| Гамма-счетчик |  |  |  |  |
| 99Mo генератор |  |  |  |  |
| Вытяжной шкаф |  |  |  |  |
| Улавливатель ксенона |  |  |  |  |

| II-3. | Планировка объекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Опишите отклонения от планировки, утвержденной регулирующим органом и / или рассмотренной в оценке безопасности (например, дизайн экранирования, строительные материалы, план этажа): |  |  |
|  | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |
|  | a) Оценка безопасности была проведенна квалифицированным специалистом до каких-либо изменений? | Да | Нет |
|  | b) Толщина и тип защиты подходит для типа и интенсивности излучения, создаваемого используемыми радиоизотопами? | Да | Нет |

| II-4. | Контроль безопасности и конструкции оборудования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) В наличие имеются достаточное количество свинцовых контейнеров, свинцовых блоков, а также портативных или фиксированных экранов помещениях предназначенных для хранения и обработки радионуклидова? | Имеются? Используются? | Да Да | Нет Нет |  |
|  | b) Имеется оборудования для удаленной обработки, такие как щипцы, зажимы и т.д.? | Имеются? Используются? | Да Да | Нет Нет |  |
| . | c) Имеется вентилирующиеся вытяжные шкафы для работы с большими дозами 131 и для проведения MEK (метилэтилкетон (2-бутанон)) получения 99mTc? | Имеются? Используются? | Да Да | Нет Нет |  |
| . | d) Имеющиеся дренажные каналы в лаборатории (раковины, умывальники, туалеты и т.д.) подключенны непосредственно к канализации? |  | Да | Нет |  |
|  | e) Адекватны ли условия хранения отходов перед их удалением? |  | Да | Нет |  |

| II-5. | Системы оповещения: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предупреждающие уведомления и знаки | Имеются? Работают? Разборчивые? На местном языке? | Да Да Да Да | Нет Нет Нет Нет |  |

| II-6. | Безопасность управления операциями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) Управление знакомо с сертификатом разрешения, и его ограничениями и требованиями? |  |  |  | Да | Нет |  |  |  |
|  | b) Администрацией обеспечивается адекватное количество персонала? |  |  |  | Да | Нет |  |  |  |
|  | c) Администрация предоставила достаточно полномочий сотруднику радиационной защиты чтобы остановить опасные операции? |  |  |  | Да | Нет |  |  |  |
|  | d) Обеспечиваются ли администрацией необходимые ресурсы для подготовки кадров (время и деньги)? |  |  |  | Да | Нет |  |  |  |
|  | e) Обеспечивается ли администрацией соответствующее оборудование? |  |  |  | Да | Нет |  |  |  |
|  | f) Администрация проводит периодические обзоры программы и предоставляет рекомендации? |  | Планируются? Выполняются? |  | Да Да | Нет Нет |  |  |  |
|  | i) Дата последнего пересмотра программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ii) Состояние рекомендаций: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II-7. | Радиационная защита – техническая сторона |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Сотрудники радиационной защиты имеют достаточно знаний и опыта? |  |  |  | Да | Нет |  |  |  |
|  | b) Сотрудники радиационной защиты имеют возможноть проконсультироваться с квалифицированными специалистами? |  |  |  | Да | Нет |  |  |  |
|  | c) Сотрудники радиационной защиты знакомы с требованиями регулирующего органа и положениями сертификата разрешения? |  |  |  | Да | Нет |  |  |  |
|  | d) Сотрудникам радиационной защиты предоставлено достаточно времени и ресурсов, для выполнения работы (т.е. не перегружают другими заданиями и предоставляют достаточно технической и секретарской помощи)? |  |  |  | Да | Нет |  |  |  |
|  | e) Сотрудников радиационной защиты информируют о деятельности работников, использующих источники излучения? |  |  |  | Да | Нет |  |  |  |
|  | f) Сотрудники радиационной защиты проводят начальное и периодическое обучения работников? |  |  |  | Да | Нет |  |  |  |
|  | g) Сотрудники радиационной защиты ведут соответствующие записи для демонстрации надлежащей защиты трудящихся и населения? |  |  |  | Да | Нет |  |  |  |
|  | h) Существуют ли положения об инвентаризации источников и отчетности? | Документированы? Выполняются? |  |  | Да Да | Нет Нет |  |  |  |
|  | i) Имеются ли положения о ревизии и пересмотре программы радиационной безопасности? | Документированы? Выполняются? |  |  | Да Да | Нет Нет |  |  |  |

| II-8. | Расследование и контроль качества |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) Были ли какие-либо инциденты или аварии? |  |  | Да | Нет |
|  | b) Если да, то были ли подготовлены доклады об инциденте или аварии и их расследовании? |  |  | Да | Нет |
|  | c) Сделаны или пересмотрены оценки безопасности на основе уроков, извлеченных из аварий или инцидентов происшедших на похожих объектах? |  |  | Да | Нет |
|  | d) Программа обеспечения качества документирована? | Документирована? Выполняется? |  | Да Да | Нет Нет |
|  | e) Ремонтные работы и техническое обслуживание оборудования (измерительного оборудования, устройств обработки изображений, систем вентиляции и т.д.) производятся в соответствии с рекомендациями производителя? | Планируются? Выполняются? |  | Да Да | Нет Нет |
|  | f) Программа ремонта / технического обслуживания | Разработана? Соблюдается? |  | Да Да | Нет Нет |

III- ПРОВЕРКА ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ

Требования, связанные с этим разделом, могут быть найдены в Приложении I от ОНБ "Профессиональное облучение".

| III-1. | Классификация помещений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) Контролируемые зоны обозначены? |  | Да | Нет |
|  | b) Знаки в местах доступа | имеются? разборчивые? на местном языке? | Да Да Да | Нет Нет Нет |
|  | c) Имеются ли специально отведенное хранилище для радиоактивных материалов (включая отходы) ? |  | Да | Нет |
|  | i) Имеется ли специальное запираемое на ключ место? |  | Да | Нет |
|  | ii) Знаки/уведомления о радиационной опасности | Имеются? Разборчивые? На местном языке? | Да Да Да | Нет Нет Нет |
|  | iii) Имеется ли надлежащее экранирование (например, отдельных контейнеров, ограждения)? |  | Да | Нет |
|  | iv) Имеются ли места хранения зарезервированные только для радиоактивных материалов? |  | Да | Нет |
|  | d) Зоны наблюдения обозначены? |  | Да | Нет |
|  | e) Знаки в местах доступа | требуются? имеются? разборчивые? на местном языке? | Да Да Да Да | Нет Нет Нет Нет |

| III-2. |  | Местные правила и надзор |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) Имеются ли правила в письменной форме на местном языке? |  |  |  | Да | Нет |
|  | b) В правила включены уровни расследования, разрешенные уровни и процедуры, которым надо следовать в случае превышения уровеня? |  |  |  | Да | Нет |
|  | c) Работники проинструктированы о проведении процедур? |  |  |  | Да | Нет |
|  | d) Имеется надлежащий надзор над работниками для обеспечения и осуществления правил, процедур, мер защиты и безопасности? |  |  |  | Да | Нет |
|  | e) В частности, рабочие процедуры или инструкции для: |  |  |  |  |  |
|  | i) медсестер, ухаживающих за пациентами, |  |  | имеются? достаточны? соблюдаются? | Да Да Да | Нет Нет Нет |
|  | ii) диагностического обследования |  |  | имеются? достаточны? соблюдаются? | Да Да Да | Нет Нет Нет |
|  | iii) радионуклидной терапии |  |  | имеются? достаточны? соблюдаются? | Да Да Да | Нет Нет Нет |
|  | iv) ремонта и обслуживания систем безопасности |  |  | имеются? достаточны? соблюдаются? | Да Да Да | Нет Нет Нет |
|  | v) сбора данных |  |  | имеются? достаточны? соблюдаются? | Да Да Да | Нет Нет Нет |
| III.3 | Контролирование |  |  |  |  |  |
|  | a) Уполномоченная организация предоставляет индивидуальные дозиметры? |  |  |  | Да | Нет |
|  | b) Дозиметры: |  |  |  |  |  |
|  | i) используются правильно? |  |  |  | Да | Нет |
|  | ii) калибрируются? |  |  |  | Да | Нет |
|  | iii) меняются с требуемой частотой? |  |  |  | Да | Нет |
|  | c) Находится ли облучение работников в допустимых пределах? |  |  |  | Да | Нет |
|  | d) Радиометры и поисковые радиометры: |  |  |  |  |  |
|  | i) соответствуют назначению? |  |  |  | Да | Нет |
|  | ii) калибрируются? |  |  |  | Да | Нет |
|  | iii) работают? |  |  |  | Да | Нет |
|  | iv) проверяются перед использованием? |  |  |  | Да | Нет |
|  | v) поставляются с запасными батареями? |  |  |  | Да | Нет |
|  | e) Радиометрические обследования демонстрируют адекватность защиты в соответствии с разрешенными уровнями радиации и уровень мощьности дозы вокруг хранилищ и процедурных помещений является приемлимым? |  |  |  | Да | Нет |
|  | f) Уполномоченная организация проводит периодические испытания на утечку радиоактивных материалов от любых закрытых источников (например, калибровочных источников)? |  |  |  | Да | Нет |
|  | g) Приборы: |  |  |  |  |  |
|  | i) соответствующие? |  |  |  | Да | Нет |
|  | ii) откалиброванные? |  |  |  | Да | Нет |
|  | iii) работающие? |  |  |  | Да | Нет |
|  | Запись для независимых измерений, сделанных в ходе проверки: |  |  |  |  |  |
|  | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
|  | Тип / Модель №. радиометра: |  |  |  |  |  |
|  | Дата последней калибровки: |  |  |  |  |  |
|  | Подтверждаются ли результаты радиометрического мониторинга произведенного уполномоченной организацией результатами радиометрического исследования выполненного независимым инспектором ? |  |  |  | Yes | Нет |
|  | Запишите любые существенные отклонения, а так же согласованный план урегулирования этих расхождений: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |

IV- ПРОВЕРКА ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

ОНБ требования, связанные с этим разделом, могут быть найдены в Приложении III "Облучение населения".

| IV-1. | Контроль посетителей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) Сопровождаются ли посетители в контролируемых зонах? | Да | Нет |  |  |  |
|  | b) Предоставляется ли достаточно информации для посетителей входщих в контролируемые зоны? | Да | Нет |  |  |  |
|  | c) Контролируются ли входы в зоны наблюдения и имеются ли соответствующие знаки? | Да | Нет |  |  |  |

| IV-2. | Источники излучения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | a) Экранировка и другие защитные меры оптимизированы для ограничения облучения населения внешними источниками излучения? | Да | Нет |
|  | b) Соответствуют ли планы этажей и расположение оборудования заявке? Являются ли они оптимальными с точки зрения расположения по отнощению к общественным местам, прилегающим к установке? | Да | Нет |

| IV-3. | Радиоактивные отходы и выбросы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) Предусмотрена ли возможность перевоза отходов на специализированные предприятия переработки отходов после их использования? |  |  |  | Да | Нет |
|  | b) Если имеются какие-либо закрытые источники которые больше не используются, но хранятся, имеет ли уполномоченная организация план для своевременной передачи или удаления источников? |  |  |  | Да | Нет |
|  | c) Предусмотрены ли меры для контроля выбросов в окружающую среду в случае заражения? |  |  |  | Да | Нет |

| IV-4. | Мониторинг облучения населения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) Производятся ли сотрудниками или квалифицированный специалистами периодические измерения мощности облучения в общественных местах, прилегающих к помещениям используемым для диагностических обследований, радионуклидной терапии или работы с радиоактивными материалами? |  |  |  | Да | Нет |
|  | b) Измерения демонстрируют адекватность экранировки помещений, а так же соответствие мощности облучения разрешенным уровням радиации? |  |  |  | Да | Нет |
|  | c) Запишите независимые измерения, сделанные в ходе проверки: |  |  |  |  |  |
|  | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
|  | Тип / Модель №. радиометра: |  |  |  |  |  |
|  | Дата последней калибровки: |  |  |  |  |  |
|  | Подтверждаются ли результаты радиометрического мониторинга произведенного уполномоченной организацией результатами радиометрического исследования выполненного независимым инспектором ? |  |  |  | Да | Нет |
|  | Запишите любые существенные отклонения, а так же согласованный план урегулирования этих расхождений: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |

V- ГОТОВНОСТЬ К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

Требования, связанные с этим разделом, могут быть найдены в Приложении V от ОНБ "Чрезвычайные ситуации облучения".

| V-1. | Аварийный план |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) Существует ли письменный план? |  |  |  | Да | Нет |
|  | b) План периодически пересматривается и обновляется? |  |  |  | Да | Нет |
|  | c) Учитывает план уроки, извлеченные из опыта эксплуатации и аварий на подобных объектах? |  |  |  | Да | Нет |

| V-2. | Инструктаж и практические упражнения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) Работники, участвующие в реализации плана, прошли инструктаж? |  |  |  | Да | Нет |
|  | b) Тренировочные упражнения по выполнению аварийного плана повторяются регулярно с участием соответствующих служб реагирования в чрезвычайных ситуациях? |  |  |  | Да | Нет |
|  | c) Дата последнего упражнения: |  |  |  |  |  |

VI-МЕДИЦИНСКОЕ ОБЛУЧЕНИЕ

Требования, связанные с этим разделом, могут быть найдены в Приложении II от ОНБ "Медицинское облучение"

| VI-1. |  | Обязанности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) Ни один пациент не подвергается лечению, если врач не назначил облучение? |  |  |  | Да |  | Нет |  |  |
|  | b) Имеется ли достаточное количество подготовленных врачей и медицинского персонала для выполнения поставленных задач? |  |  |  | Да |  | Нет |  |  |
|  | c) Процедуры диагностической визуализации и обеспечения контроля качества выполняются с учетом рекомендаций квалифицированных экспертов в области ядерной физики медицины? |  |  |  | Да |  | Нет |  |  |

| VI-2. |  | Обоснование |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) Использование диагностического медицинского облучения оправдано с учетом преимуществ и рисков связанных с альтернативными методами, которые не связаны с медицинским облучением? |  |  | Да |  | Нет |  |  |
|  | b) Облучение людей с целью проведения медицинских исследований производится в соответствии с Хельсинкской декларацией и следует руководящим принципам подготовленным Советом Международных Организаций Медицинских Наук и Всемирной Организации Здравоохранения? |  |  | Да |  | Нет |  |  |
|  | c) Любое облучение людей с целью проведения медицинских исследований, требует одобрения комитета по этике или других подобных внутренних структур? |  |  | Да |  | Нет |  |  |
|  | d) Определены и выполняются стандарты для массовых радиологических исследований больших групп населения проводимых для профессиональных или юридических целей, а также в целях медицинского страхования? |  |  | Да |  | Нет |  |  |
| VI-3. |  | Оптимизация |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Врачи обеспечивают, что используется соответствующее оборудование, что производимое облучение пациентов является минимумом, необходимым для достижения диагностических целей, и что информация, полученная на основе предыдущих обследований, принимается во внимание для того, чтобы избежать ненужных дополнительных облучений? |  |  | Да |  | Нет |  |  |
|  | b) Медицинских работников, техники и другие сотрудники добиваются достижения минимального облучения пациентов при приемлемом качестве изображения: |  |  | Да |  | Нет |  |  |
|  | i) соответствующим выбором радиофармпрепаратов и их активности, учитывая специальные требования для детей и для пациентов с нарушениями функции органа? |  |  | Да |  | Нет |  |  |
|  | ii) используя методы блокировки необследуемых органов, и ускорения выведения радиофармпрепарата в соответствующих случаях? |  |  | Да |  | Нет |  |  |
|  | iii) используя соответствующие методы сбора данных и обработки изображений? |  |  | Да |  | Нет |  |  |
|  | c) Избегаются радиологические исследования беременных женщин или женщин, которые могут быть беременными, если нет веских клинических оснований для таких обследований? |  |  | Да |  | Нет |  |  |
|  | d) Кормящим матерям рекомендуется прерывание грудного кормления до тех пор пока радиофармпрепарат не перестанет выделяется в дозах неприемлемых для грудного ребенка? |  |  | Да |  | Нет |  |  |
|  | e) Введение радионуклидов детям для диагностических процедур выполняется только тогда, когда есть веские клинические основания, при этом количество активности снижается в соответствии с массой тела, площади поверхности тела или в сответствии с другими критериями? |  |  | Да |  | Нет |  |  |

| VI-4. | Калибровка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) Калибровку источников, используемых для медицинского облучения можно отследить до указанной Лаборатории Дозиметрических Стандартов |  |  | Да |  | Нет |  |  |
|  | b) Открытые источники, используемые в процедурах ядерной медицины, калибруются по активности вводимого радиофармацевтического препарата, а их активность определяется и регистрируется в момент введения? |  |  | Да |  | Нет |  |  |
| VI-5. | Клиническая дозиметрия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Репрезентативные поглощенные дозы определяются и документируются? |  |  | Да |  | Нет |  |  |
| VI-6 | Обеспечение качества |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Включает ли в себя медицинская программа контроля качества: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) измерение и контроль физических параметров в момент ввода оборудования в эксплуатацию и периодически в дальнейшем? |  | Процедуры разработаны? Соблюдаются? | Да Да |  | Нет Нет |  |  |
|  | b) письменные отчеты о соответствующих процедурах и результатах? |  | Процедуры разработаны? Соблюдаются? | Да Да |  | Нет Нет |  |  |
|  | c) проверка соответствующей калибровки и условий эксплуатации дозиметрии и мониторинга оборудования? |  | Процедуры разработаны? Соблюдаются? | Да Да |  | Нет Нет |  |  |
|  | d) проверка идентификации пациента? |  | Процедуры разработаны? Соблюдаются? | Да Да |  | Нет Нет |  |  |
|  | e) регулярный и независимый аудит качества? |  | Процедуры разработаны? Соблюдаются? | Да Да |  | Нет Нет |  |  |
| VI-7 | Ограничения доз |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Комитет по этике или подобные внутренние структуры указывают граничные дозы, которые должны применяться в каждом конкретном случае на индивидуальной основе для оптимизации защиты лиц, облучаемых с целью проведения медицинских исследований, если это медицинское облучение не дает прямую выгоду облучаемому лицу? |  |  | Да |  | Нет |  |  |
|  | b) Разработаны ограничения доз для физических лиц сознательно подвергаются облучению во время оказания добровольной помощи в уходе за пациентами или создания более комфортных условий для пациентов, проходящих диагностические процедуры? |  |  | Да |  | Нет |  |  |

| VI-8 | Расследования случайного медицинского облучения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | a) Расследует ли оперативно зарегистрированное лицо или лицензиат любые случаи, когда: |  |  |
|  | i) диагностическая доза была существенно больше, чем планировалось или дозы неоднократно и существенно превышают рекомендуемый уровень? | Да | Нет |
|  | ii) произошел отказ оборудования, авария, ошибка или какой-то другой непредвиденный случай, который потенциально может привести к тому, что доза облучения пациентов будет значительно отличаеться от планируемой? | Да | Нет |
|  | b) Для каких-либо расследованых инцидентов, зарегистрированное лицо или лицензиат: |  |  |
|  | i) расчитывает или оценивает полученные дозы и их распределение внутри пациента? | Да | Нет |
|  | ii) указывает меры, необходимые для предотвращения повторения подобных инцидентов? | Да | Нет |
|  | iii) принимает все возможные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов? | Да | Нет |
|  | iv) представляет в регулирующий орган, как можно скорее после расследования или как предусмотрено регулирующим органом, письменный отчет в котором указывается причина аварии и включены сведения, соответствующие пунктам "i", "ii", "iii"? | Да | Нет |
|  | v) информируют пациента и его или ее врача об этом инциденте? | Да | Нет |

VII- ДОКУМЕНТАЦИЯ

Внимание: Отчеты будут необходимы в рамках оценки и проверки, описанных в предыдущих разделах контрольного списка. Этот список является напоминанием о типе записей, которые могут быть полезными.  Появление этого списка в конце перечня не означает, что обзор записей должен быть сделан в последнюю очередь. Скорее, инспекция может начинаться с начального интервью и осмотра объекта, после чего можно провести первоначальный обзор некоторых из записей, перечисленных ниже.

- Копия сертификата разрешения

- Система ведения записей

- Дозиметрия:

- текущая

- с предыдущей истории работы

- Результаты измерения загрязнений

- Проверка приборов и калибровка

- Проверка утечки радиоактивных материалов из источников

- Инвентаризация источников и отчетность

- Ревизии и обзоры программы радиационной безопасности

- Доклады о расследовании аварий и инцидентов

- Техническое обслуживание и ремонтные работы

- Модификации помещений

- Проведенное обучение

- начальное

- повторное

- Документация наблюдения за состоянием здоровья

- Удаление отходов

- Транспортировка

- документация упаковки

- радиометрический контроль

- документы передачи / получения

- информация об отправленных упаковках

- радиометрический контроль выписывающихся пациентов

- Записи клинической дозиметрии