# ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ

## ВВЕДЕНИЕ

Любая работа с открытыми источникми на объектах ядерной медицины приводит к загрязнению поверхностей, оборудования и работников. Регулярный мониторинг позволит обнаружить любое значительное загрязнение и начать процедуру дезактивации.

Процедура дезактивации может быть простым удалением покрова или защитной одежды, но иногда может быть необходимо очистить загрязненные рабочие зоны, оборудование или человека, используя подходящий метод и чистящее средство.

Сотрудники ядерной медицины должны быть знакомы с методами дезактивации тела, сухой и мокрой поверхности, оборудования и одежды. Дезактивация всегда должна быть доведена до самого низкого возможного уровня. Поверхностное загрязнение не должно превышать производные пределы приведенные в таблице 1. Если загрязнение не может быть удалено, загрязненные зоны должны быть отмечены и покрыты для предотвращения распространения загрязнения.

Таблица 1.  Производные пределы поверхностного загрязнения

Производные пределы (Бк∙cм2)

Поверхность и оборудование      Поверхности    Контролируемые и

В контролируемых зонах       Тела            Общественные зоны,

Личная одежда, Радионуклид                                                                                                             Постельное бельё

75Se, 89Sr, 125I, 131I                                   30                                         3                                3

51Cr, 99mTc, 201Tl                                    300                                       30                              30

## ЦЕЛЬ

### Целью данного практического занятия является демонстрация, практика и сравнение методов очистки различных поверхностей различными средствами.

#### МАТЕРИАЛЫ

Поверхности из различных материалов:

### Пластиковое напольное покрытие

- Нержавеющая сталь

- Ламинат (поверхность рабочего стола)

- Стекло

- Дерево

- Кожа животного (например: свиньи)

Обеззараживающие средства:

- Дистиллированная вода

- 70 % этиловый спирт

- Мыльный раствор

- Коммерчески доступное обеззараживающее средство

- 10 % NaOH

Радиофармпрепарат

- Tc99m- пертехнетат

Приборы

- Радиометр поверхностного загрязнения (измеряющий скорость счета)

Прочее оборудование

- Защитная одежда (лабораторный халат или пластиковый фартук, перчатки и бахилы)

- Поддон

- Бумажные салфетки или тампоны

- Полиэтиленовые пакеты

- Пинцеты

- Маркер

#### ПРОЦЕДУРЫ

Используйте защитную одежду. Поместите поверхностные материалы (плиты) в поддон. Отметьте 5 (число моющих средств) круговых зон на каждой пластине. Сделайте измерения фона. Положите около 100 кБк (маленький объем) Tc99m-пертехнетата в центр каждого круга и дайте высохнуть.

Измерьте скорость счета. Приступите к очистке загрязненных зон, используя различные вещества и работая от периферии к центру. Сделайте еще одно измерение после процедуры очистки. Посчитайте оставшуюся часть радиоактивного загрязнения. Повторите процедуру чистки.

#### ВЫВОДЫ

| Дезактивация сухих поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детектор: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиофармпрепарат: 99mTc-pertechnetate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поверхность: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поверхность: |  |  |  |  |  |
| Средство: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средство: |  |  |  |  |  |
| Фон: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фон: |  |  |  |  |  |  |
| Количество раз поверхность | Померенная |  | Чистая |  | Остающаяся |  |  | Количество раз поверхность |  |  |  | Померенная |  | Чистая | Остающаяся |  |
| была почищена | скорость счета |  | скорость счета |  | активность |  |  | была почищена |  |  |  | скорость счета |  | скорость счета | активность |  |
|  |  |  |  |  | (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (%) |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поверхность: |  |  |  |  |  |  |  | Поверхность: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средство: |  |  |  |  |  |  |  | Средство: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фон: |  |  |  |  |  |  |  |  | Фон: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество раз поверхность | Померенная |  | Чистая |  | Остающаяся |  |  | Количество раз поверхность |  |  |  | Померенная |  | Чистая | Остающаяся |  |
| была почищена | скорость счета |  | скорость счета |  | активность |  |  | была почищена |  |  |  | скорость счета |  | скорость счета | активность |  |
|  |  |  |  |  | (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (%) |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поверхность: |  |  |  |  |  |  |  | Поверхность: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средство: |  |  |  |  |  |  |  | Средство: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фон: |  |  |  |  |  |  |  |  | Фон: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество раз поверхность | Померенная |  | Чистая |  | Остающаяся |  |  | Количество раз поверхность |  |  |  | Померенная |  | Чистая | Остающаяся |  |
| была почищена | скорость счета |  | скорость счета |  | активность |  |  | была почищена |  |  |  | скорость счета |  | скорость счета | активность |  |
|  |  |  |  |  | (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (%) |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |